Появление этого списка имеет несколько причин. Первая - удобство. Нынешний

уровень развития сети exist.ru позволяет в несколько кликов заказать

полмашины, а потом забрать все в одном месте, без необходимости колесить по

городу. Да и не Экзистом единым: теоретически, зная номер детали, нужную

железку можно заказать в любом отделе запчастей для иномарок, разве что

цены и вероятность наличия могут отличаться не в лучшую сторону. Впрочем

для людей, у которых рядом нет ни одного волговского магазина, но есть

иномарочные (бывает и такое) и то хлеб.

Вторая причина - отвратительное качество как минимум половины ассортимента

&quot;Деталей машин&quot;, беззастенчиво сочетающееся с ломовыми ценами.

Альтернативные производители, чья продукция в &quot;Деталях&quot; под

запретом, частенько могут предложить не только более качественные запчасти,

но и более дешевые при этом. Вдобавок много всего хорошего подходит от

других машин с минимальными доработкми, номера таких железок тоже будут в

списке - с соответствующими комментариями.

Третья причина - гораздо меньший шанс нарваться на подделку.

Если есть дополнения или поправки, кидайте мне в личку или в анкету. Также

большая просьба отписываться если после заказа по одному из приведенных

ниже номеров придет какая-то лажа (некондиционная или не подходящая деталь)

- пункт будет исключен или снабжен соответствующим комментарием.

[color=#FF0040:1sy9a6na]Последнее обновление: 10.04.12,

Трансмиссия.[/color:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][size=150:1sy9a6na]Двигатель[/size:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- ГРМ, КШМ

----------------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Поршни

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]40 075 600[/b:1sy9a6na] (комплект, 4шт с

пальцами и кольцами, номинал).

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]40 075 610[/b:1sy9a6na] (то же, первый ремонт,

92.5мм).

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]40 075 620[/b:1sy9a6na] (то же, второй ремонт,

93мм).

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Кольца поршневые ЗМЗ-406,

комплект:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]80 00413 4 0 000[/b:1sy9a6na] (номинал).

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]80 00413 4 0 050[/b:1sy9a6na] (92.5мм).

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]80 00413 4 0 100[/b:1sy9a6na] (93мм).

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Клапана

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Есть аналоги, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]50 004 465[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Клапан

впускной.[/size:1sy9a6na]

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]50 004 464[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Клапан

выпускной.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Кольца поршневые ЗМЗ-402,

комплект:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

SM \ NPREurope: [b:1sy9a6na]9-5650-00[/b:1sy9a6na] (номинал).

Kolbenschmidt: [b:1sy9a6na]80 00398 4 1 000[/b:1sy9a6na] (номинал).

Mahle Kolben: [b:1sy9a6na]011 42 N0[/b:1sy9a6na] (номинал).

Herzog: [b:1sy9a6na]HWR 0920[/b:1sy9a6na] (номинал).

Herzog: [b:1sy9a6na]HWR 0925[/b:1sy9a6na] (92.5мм).

Herzog: [b:1sy9a6na]HWR 0930[/b:1sy9a6na] (93мм).

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Клапана

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 7010/15[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Комплект

8шт.[/size:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 7010[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Только впускные

4шт.[/size:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 7015[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Только

выпускные 4шт.[/size:1sy9a6na]

Ae: [b:1sy9a6na]V94538[/b:1sy9a6na] (клапан впускной с 30-градусной

запорной фаской, 1шт.) [size=85:1sy9a6na]Для спарцменов и все такое. Крайне

небюджетно.[/size:1sy9a6na]

TRW Engine: [b:1sy9a6na]MK-9H[/b:1sy9a6na] (сухарик для этого клапана, наши

не подходят, 1шт.)

SM: [b:1sy9a6na]86-3302[/b:1sy9a6na] (клапан выпускной 1шт.)

TRW Engine: [b:1sy9a6na]261107[/b:1sy9a6na] (клапан выпускной 1шт.)

[size=85:1sy9a6na]На миллиметр короче, ибо мерседесовский. Небюджетно.

[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Клапана

24д:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]PWOL002[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Клапан выпускной

36мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Гидротолкатели, подходящие для

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Nissan original: [b:1sy9a6na]13231-43G00[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]На

случай если кто-нибудь придумает что с ними сделать :). Внешний диаметр

25мм, как у 402-х толкателей.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Втулки направляющие

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 3338[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Комплект

8шт.[/size:1sy9a6na]

SM \ MVI \NPREurope: [b:1sy9a6na]88-3001[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Впускная, номинал, 1шт.[/size:1sy9a6na]

SM \ MVI \NPREurope: [b:1sy9a6na]88-3001-100[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Впусная ремонтная +0.1мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

SM \ MVI \NPREurope: [b:1sy9a6na]88-3001-200[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Впускная ремонтная, +0.2мм.[/size:1sy9a6na]

SM \ MVI \NPREurope: [b:1sy9a6na]88-3002[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Выпускная, номинал, 1шт.[/size:1sy9a6na]

SM \ MVI \NPREurope: [b:1sy9a6na]88-3002-100[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Выпускная ремонтная +0.1мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

SM \ MVI \NPREurope: [b:1sy9a6na]88-3002-200[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Выпускная ремонтная +0.2мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]JWOL001-NOM[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Впускная,

номинал, 1шт.[/size:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]JWOL001+0.05[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Впускная

ремонтная +0.05мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]JWOL001+0.11[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Впускная

ремонтная +0.11мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]JWOL002-NOM[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Выпускная,

номинал, 1шт.[/size:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]JWOL002+0.05[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Выускная

ремонтная +0.05мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

AMP: [b:1sy9a6na]JWOL002+0.11[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Выускная

ремонтная +0.11мм, 1шт.[/size:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Втулок АМР в экзисте на данный момент нет, есть в

Механике.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Маслосъемные колпачки

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Corteco: [b:1sy9a6na]12026288[/b:1sy9a6na] (комплект).

Corteco: [b:1sy9a6na]12015882[/b:1sy9a6na] (1шт.)

Victor Reinz: [b:1sy9a6na]12-22026-01[/b:1sy9a6na] (комплект).

Victor Reinz: [b:1sy9a6na]70-27283-00[/b:1sy9a6na] (1шт.)

[size=85:1sy9a6na]Почему-то один колпачок стоит как половина комплекта,

что-то тут нечисто.[/size:1sy9a6na]

Elring: [b:1sy9a6na]325.813[/b:1sy9a6na] (1шт.)

Mercedes Benz original (впускной от дизеля OM314, 1шт.): [b:1sy9a6na]A 366

053 00 58[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Дорого :)[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- Система охлаждения

-----------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Электровентилятор, известный владельцам

406-х как бошевский:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]В оригинале идет на Опели.[/size:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 130 304 203[/b:1sy9a6na] (360мм, 15A)

Bosch: [b:1sy9a6na]0 130 303 243[/b:1sy9a6na] (360мм, 30A)

Febi: [b:1sy9a6na]06989[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]То же самое, только

помельче (280мм) и подешевше.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Помпа

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 1307[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Помпа

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog:    [b:1sy9a6na]HW6 1307[/b:1sy9a6na]

Pilenga:    [b:1sy9a6na]WP-P 2406[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Доп. помпа системы

охлаждения:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 392 020 034[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Не очень

бюджетно, но надежность железобетонная. Возможность протечек исключена

конструктивно.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][color=#4000FF:1sy9a6na]Термостат ЗМЗ 402 \

406:[/color:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

VERNET: [b:1sy9a6na]6779.82[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]На 82

градуса.[/size:1sy9a6na]

VERNET: [b:1sy9a6na]6779.87[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]На 87

градусов.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][color=#4000FF:1sy9a6na]Термостат 24д \

УМЗ:[/color:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

VERNET: [b:1sy9a6na]4640.85[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]На 85

градусов.[/size:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Для корректной работы требуется

просверлить в чашке 1 мм дырочку.[/size:1sy9a6na]

VERNET: [b:1sy9a6na]4949.89[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]На 89

градусов.[/size:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]То же самое.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Радиатор печки

3102:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog:    [b:1sy9a6na]HML-H141[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Радиатор печки

3110:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog:    [b:1sy9a6na]HML-H142[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Вентилятор печки Daewoo

Lanos:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Полный аналог штатного только направление вращения

совпадает с закруткой улитки. В отличие от. Подробности тут: <!-- l --><a

class="postlink-local" href="

http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&amp;t=75795&amp;p=240572#p240572">viewtopic.php?f=53&amp;t=75795&amp;p=240572#p240572</a><!--

l -->[/size:1sy9a6na]

Luzar: [b:1sy9a6na]LFH 0563[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Крышка расширительного бачка образца

3110 \ 105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

SWAG: [b:1sy9a6na]99 90 2269[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Шланги системы охлаждения Gates

Vulco-Flex (универсальные, гофрированные) для

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Зело небюджетно, но что ни сделаешь, чтобы навсегда

забыть о течах... Внешне выглядят

[url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/upload/mortis/274s&#46;jpg:1sy9a6na][u:1sy9a6na]так[/u:1sy9a6na][/url:1sy9a6na].[/size:1sy9a6na]

Нижний шланг радиатора 44мм х 343мм: [b:1sy9a6na]4284-00122[/b:1sy9a6na]

Верхний шланг радиатора и шланг малого круга (они одинаковые по длине) 38мм

х 267мм: [b:1sy9a6na]4274-00007[/b:1sy9a6na]

Шланг &quot;тройник - помпа&quot; 38мм х 152мм:

[b:1sy9a6na]4274-00023[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Малость длинноват, но

короче у них нет. Перед установкой обрезать с обеих сторон по риски

А\В.[/size:1sy9a6na]

Шланг отопителя 18мм х 1М: [b:1sy9a6na]4272-10180[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Требуется два.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- Система смазки

----------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Теплообменник

тосольно-масляный:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Решение для тех, кого достал вечно текущий маслорадиатор:

штуковина, которая ставится между блоком и маслофильтром, врезается в

систему охлаждения и охлаждает масло тосолом. Обменник вагеновского типа

требует замены маслофильтрового штуцера на удлиненный, который придется

выточить самостоятельно

([url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/upload/mortis/stuzer&#46;jpg:1sy9a6na][u:1sy9a6na]чертеж[/u:1sy9a6na][/url:1sy9a6na]).

По этой причине такой можно поставить только на 406 (в 402-х переходниках

штуцер заделан намертво). Фордовский тип легко ставится куда угодно (на

402-м потребуется замена стакана на переходник), т.к. идущий с ним штуцер

маслофильтра не заменяет штатный, а наворачивается поверх, удлиняя его. Но

этот обменник не имеет неоригинальных аналогов, а за стоимость оригинала

можно пару 402-х движков купить. Остается только искать на разборках.

Теплообменники обоих типов требуют короткого маслофильтра, чтобы разойтись

с лонжероном. Уменьшенный объем фильтра ни на чем не сказывается,

проверено. Подробности можно прочитать в этой ветке: <!-- m --><a

class="postlink" href="http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47996">

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47996</a><!-- m -->[/size:1sy9a6na]

Jp Group: [b:1sy9a6na]117098001[/b:1sy9a6na] (теплообменник

фольксвагеновского образца). [size=85:1sy9a6na]Куча аналогов, см.

Экзист.[/size:1sy9a6na]

Jp Group: [b:1sy9a6na]117068001[/b:1sy9a6na] (резиновое уплотнительное

кольцо для него).

Ford original: [b:1sy9a6na]1 631 863[/b:1sy9a6na] (теплообменник

фордовского образца). [size=85:1sy9a6na]Цена - полный

неадекват.[/size:1sy9a6na]

Ford original: [b:1sy9a6na]1 579 875[/b:1sy9a6na] (резиновое уплотнительное

кольцо для него).

Ford original: [b:1sy9a6na]1 579 876[/b:1sy9a6na] (штуцер - удлинитель).

Fram: [b:1sy9a6na]PH3950[/b:1sy9a6na] (короткий масляный фильтр).

[size=85:1sy9a6na]Куча аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Маслоотделитель системы вентиляции

картера:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Долой колхоз, есть готовые решения. Отделители циклонного

типа, ставятся в разрыв большой ветви ВК, в продвинутых версиях можно

наладить сток отфильтрованного масла обратно в картер.[/size:1sy9a6na]

Chery original: [b:1sy9a6na]481H-1014030[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Самый бюджетный, есть штуцер для слива

конденсата.[/size:1sy9a6na]

Opel original: [b:1sy9a6na]56 56 098[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Подороже. Сливного штуцера нет, поэтому нужно ставить

так, чтобы конденсат сливался обратно через входной штуцер.[/size:1sy9a6na]

Mercedes Benz original: [b:1sy9a6na]A 111 018 03 35[/b:1sy9a6na]

Pro parts sweden ab: [b:1sy9a6na]21431988[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Эти два тоже со сливом. Самый простой способ вернуть

отделенное масло обратно в картер - врезать тройник в сливной шланг

маслорадиатора.[/size:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Подробности можно прочитать в этой ветке: <!-- m --><a

class="postlink" href="

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=984504#post984504">

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p ... post984504</a><!-- m -->

[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Фильтр масляный ЗМЗ-402 (элемент в

стакан):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Mann: [b:1sy9a6na]H 727/4[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Есть

аналоги.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Фильтр масляный

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Mann: [b:1sy9a6na]W 920/21[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Куча

аналогов.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Фильтр масляный Rover

20T4:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Mann: [b:1sy9a6na]W 713/28[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Куча

аналогов.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Крышка маслозаливной горловины ЗМЗ-402

\ 406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

VW original: [b:1sy9a6na]026 103 485[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Куча

аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- Система зажигания

----------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Свеча зажигания 24д \ 402 (резьбовая

часть 12.7мм):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Для каждой свечи есть куча аналогов других

производителей, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

Denso: [b:1sy9a6na]W14FR-U[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Аналог

А-11[/size:1sy9a6na]

Denso: [b:1sy9a6na]W16FP-U[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Аналог

А-14ВМ[/size:1sy9a6na]

Denso: [b:1sy9a6na]W16FPR-U[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Аналог

А-14ВРМ[/size:1sy9a6na]

Denso: [b:1sy9a6na]W20FP-U[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Аналог

А-17ВМ[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Провода высоковольтные

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Tesla: [b:1sy9a6na]T358S[/b:1sy9a6na] (&quot;синие&quot;, комплект).

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Катушка зажигания 2108 под трамблер с

датчиком Холла:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 221 122 334[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Коммутатор 2108 под трамблер с датчиком

Холла[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 227 100 137[/b:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- Система питания

---------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Регулятор холостого хода

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 280 140 545[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Ооочень

небюджетно.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Электрический бензонасос низкого

давления (карбюраторный), подвесной:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Альтернатива механическому насосу, вешается в любое место

в разрыв шланга (желательно на уровне бака). Формально не требует обратки,

хотя есть мнение, что без обратки умирает быстрее. Хорошее дополнение к

ГБО. Фото и обсуждение тут: <!-- m --><a class="postlink" href="

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27718">

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27718</a><!-- m -->

[/size:1sy9a6na]

Krauf: [b:1sy9a6na]770055W[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]бюджетно[/size:1sy9a6na]

ATS: [b:1sy9a6na]44051[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]подороже[/size:1sy9a6na]

Pierburg: [b:1sy9a6na]7.21440.51.0[/b:1sy9a6na] (установочный к-т с реле и

кронштейном). [size=85:1sy9a6na]совсем дорого[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Электрический бензонасос низкого

давления (карбюраторный), погружной:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

ATS: [b:1sy9a6na]08862[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Куча аналогов, есть

весьма бюджетные. Выполнен в формфакторе стандартного инжекторного

погружного модуля, с помощью поксипола и герметика легко

[url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/upload/mortis/ebn&#46;jpg:1sy9a6na][u:1sy9a6na]сращивается[/u:1sy9a6na][/url:1sy9a6na]

с огрызком штатного бензоприемника 24-го бака.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Электрический бензонасос высокого

давления (инжекторный), подвесной, под хомуты:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Можно поставить как на 406-й, так и на 402-й движки. В

последнем случае обязательно требуется обратка с дроссельным отверстием 5мм

(штатно там 1мм, т.е. надо рассверливать).

[/size:1sy9a6na]

ATS: [b:1sy9a6na]64070[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]И куча аналогов,

смотреть в Экзисте. Не очень бюджетно.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Электрический бензонасос высокого

давления (инжекторный), погружной:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Стандартный инжекторный погружной модуль, с помощью

поксипола и герметика легко

[url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/upload/mortis/ebn&#46;jpg:1sy9a6na][u:1sy9a6na]сращивается[/u:1sy9a6na][/url:1sy9a6na]

с огрызком штатного бензоприемника 24-го бака. Надежность проверена двумя

годами использования такого варианта. По части обратки требования те же,

что и к подвесному.[/size:1sy9a6na]

ATS: [b:1sy9a6na]53453[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]очень

бюджетно[/size:1sy9a6na]

Krauf: [b:1sy9a6na]770093W[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]все еще

бюджетно[/size:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 580 453 453[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]цена как в

обычном магазине[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Реле

бензонасоса:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]75614033[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Само реле.

30А, идет именно как реле бензонасоса. Не выгорает как наши, надо думать

:).[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50290307[/b:1sy9a6na] \

[b:1sy9a6na]50390220[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Колодка под это реле

черная \ белая.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Виброизолирующие резиновые шпильки для

крепления подвесного насоса:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Hans Pries: [b:1sy9a6na]102 744 466[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Шланг топливный

8мм:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Pierburg: [b:1sy9a6na]4.07371.06.0[/b:1sy9a6na] (катушка 20м.)

Gates: [b:1sy9a6na]3225-00053[/b:1sy9a6na] (1м.)

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Фильтр тонкой очистки ЗМЗ-402 (обычный,

пластиковый):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Fram: [b:1sy9a6na]G12-1[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Много

аналогов.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Фильтр тонкой очистки

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Mann: [b:1sy9a6na]WK 853[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Много

аналогов.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- Система выхлопа

-----------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Промежуточная труба штаны - резонатор,

образца 2410:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]40.06[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Без

пламягасителя.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Резонатор 24 \ 2410 \ 31029 \

3110-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Проще говоря, банка, висящая ПЕРЕД мостом.[/size:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]40.01[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Гусь 2410 \ 31029 \

3110-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]40.03[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Оконечный глушитель 2410 \ 31029 \

3110-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]40.02[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Промежуточная труба штаны - резонатор,

образца 24:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]40.05[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Гусь 24 (одно целое с оконечной

трубой):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]40.04[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Прямоточный резонатор, хорошо

подходящий для любого движка:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]В оригинале от Audi 100. Цилиндрическая банка с

наполнителем, на манер газоновской, только компактнее. Выходы 51мм. Для

установки требуется отпилить от нее &quot;уазовский&quot; треугольный

фланец, вместо которого использовать соединительную муфту. [/size:1sy9a6na]

Polmostrow: [b:1sy9a6na]01.08[/b:1sy9a6na] Сама банка.

Bosal: [b:1sy9a6na]265-687 [/b:1sy9a6na] Соединительная муфта 51мм.

[size=85:1sy9a6na]По поводу продолжения выпускного тракта могу только

теоретизировать, готовых и проверенных решений нет. У Fenno есть

универсальный гусь, но через Экзист он не доступен. У Bosal есть переходная

муфта 51 -&gt;48, которая позволяет кое-как перейти на сарйный (31022) гусь

диаметром 45мм. И, наконец, есть ПАЗовский глушитель с теми же 45мм на

входе. Соединительная муфта под этот диаметр, если понадобится, есть в

каталоге Bosal ниже.

[/size:1sy9a6na]

[url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/upload/faq/exist/bosal&#46;pdf:1sy9a6na][color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na][u:1sy9a6na]Каталог

универсальных деталей

Bosal[/u:1sy9a6na][/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na][/url:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Есть просто ВСЁ. Универсальные трубы, глушители, любые

переходные и соединительные элементы (можно собрать что угодно без сварки),

даже герметики для выпуска. Внимание - куча всяких болтов-шпилек-гаек (в

т.ч. омедненных), это оценят те, кого замучил сырой новодельный крепеж.

Небюджетно.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na]- Важный крепеж

---------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Метизы высокой прочности, взятые из ответственных

соединений буржуйских движков.[/size:1sy9a6na]

Febi: [b:1sy9a6na]06672[/b:1sy9a6na] Гайка большой стойки оси коромысел,

М10 х 1

Febi: [b:1sy9a6na]02127[/b:1sy9a6na] Гайка малой стойки оси коромысел, М8 х

1

[b:1sy9a6na]- Прочее

------------------------------------------------------------------[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подушки двигателя образца

3102:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Febest: [b:1sy9a6na]GM-001[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Китай. Жестче

ГАЗовских, долговечность в процессе проверки.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подушки двигателя

гидравлические[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Мануала по приколхоживанию нет, ваяйте

сами.[/size:1sy9a6na]

Febi: [b:1sy9a6na]10142[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]От BMW E39, есть

бюджетные аналоги[/size:1sy9a6na].

Febi: [b:1sy9a6na]95942261[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]От какого-то

Опеля.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Ремень привода агрегатов ЗМЗ-402

(10х1025мм):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]1 987 947 614[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Куча

аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Ремень привода ГУР ЗМЗ-402

(10х850мм):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]1 987 947 626[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Куча

аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Прокладка клапанной крышки

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 7245N[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Тонкая,

резиновая, с отформованными бортиками. Херовата в общем-то.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Прокладка крышки коромысел

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 2116[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Набивка сальниковая

ЗМЗ-402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 5154[/b:1sy9a6na]

Mercedes-Benz original: [b:1sy9a6na]A 001 997 12 41[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Куча аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][size=150:1sy9a6na]Трансмиссия[/size:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Кольцо синхронизатора КПП СО

(31029-1701179):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 1179[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Кольцо синхронизатора КПП

НО:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog:    [b:1sy9a6na]HW6 1179[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Вилка переключения передач (5ст.) 1-2,

3-4:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HG2 2024[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]В комплекте с

заглушками.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Вилка переключения передач (5ст.) 5-й

передачи:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HG2 2092[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]В комплекте с

заглушками.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Сальники КПП

(5ст.):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 1210[/b:1sy9a6na] Комплект 2шт.

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Сцепление ЗМЗ

402:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

LUK: [b:1sy9a6na]623 2180 00[/b:1sy9a6na] (комплект).

LUK: [b:1sy9a6na]123 0261 10[/b:1sy9a6na] (корзина).

LUK: [b:1sy9a6na]323 0429 10[/b:1sy9a6na] (ведомый диск).

LUK: [b:1sy9a6na]500 0837 10[/b:1sy9a6na] (выжимной подшипник).

Sachs: [b:1sy9a6na]3000 829 601[/b:1sy9a6na] (комплект).

Sachs: [b:1sy9a6na]3082305441[/b:1sy9a6na] (корзина).

Sachs: [b:1sy9a6na]1878034741[/b:1sy9a6na] (ведомый диск).

Sachs: [b:1sy9a6na]3151271741[/b:1sy9a6na] (выжимной подшипник).

[b:1sy9a6na][color=#4000FF:1sy9a6na]Упорный подшипник коленвала ЗМЗ-402

(8023 АС9, 17х40х12):[/color:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

FAG: [b:1sy9a6na]6203.2RSR[/b:1sy9a6na] (Пластиковые

крышки).[size=85:1sy9a6na]Много аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

FAG: [b:1sy9a6na]6203-2Z[/b:1sy9a6na] (Стальные крышки).

[size=85:1sy9a6na]На момент добавления подшипник в Экзисте

отсутствует.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Крестовина карданного

вала:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Pilenga: [b:1sy9a6na]PJ-P 3102[/b:1sy9a6na]

Hola: [b:1sy9a6na]S 526[/b:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 1026[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подшипник редуктора заднего моста

3110-105 (который со стороны полуоси):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW0 6308[/b:1sy9a6na] (1шт.)

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Главный цилиндр

сцепления:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Febest:    [b:1sy9a6na]4181-GAZ[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Китай.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Рабочий цилиндр

сцепления:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW3 2512[/b:1sy9a6na]

[size=150:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подвеска[/b:1sy9a6na][/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подшипник ступицы наружний 3110 -

105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW0 7605[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]В каталоге

номер закреплен за 1шт., в Экзисте бьется как комплект. Где истина пока не

выяснено.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подшипник ступицы внутренний 3110 -

105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW0 7606[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Та же

непонятка.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Подшипник полуоси

3110-105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog:    [b:1sy9a6na]HW0 6308[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Сальник полуоси \ ступицы

3110-105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW1 1060[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Шаровая опора 31105

нижняя:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Hanse: [b:1sy9a6na]HB 030 202[/b:1sy9a6na]

Pilenga:    [b:1sy9a6na]TS-P 3173[/b:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW6 4314[/b:1sy9a6na]

Asva: [b:1sy9a6na]GBJ-002[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Китай, крайне

бюджетно. Пыльники нежизнеспособны, переставляйте со старых

шаровых.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Шаровая опора 31105

верхняя:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Pilenga:    [b:1sy9a6na]TS-P 3174[/b:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW6 4414[/b:1sy9a6na]

Asva: [b:1sy9a6na]GBJ-001[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Китай, крайне

бюджетно. Пыльники нежизнеспособны, переставляйте со старых

шаровых.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Стойки стабилизатора (шаровая

подвеска):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Febest\Asva\Akitaka: [b:1sy9a6na]4123-001[/b:1sy9a6na] (комплект, 2шт).

[size=85:1sy9a6na]Очень бюджетно. Китай. Пыльники нежизнеспособны,

переставляйте со старых стоек[/size:1sy9a6na].

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Стойки стабилизатора укороченные

(шаровая подвеска), нужны при занижении:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Общий момент у всех коротких стоек - более тонкие

резьбовые части: в проушины стаба придется подбирать дистанционные колечки

чтобы стойка не болталась. Нижние штоки, в свою очередь, короче: резинки

скорее всего придется подрезать.[/size:1sy9a6na]

Hyundai\Kia: [b:1sy9a6na]55830-25000[/b:1sy9a6na]

[url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/upload/mortis/023&#46;jpg:1sy9a6na][u:1sy9a6na]Стойка

заднего стабилизатора тагазовского Акцента.[/u:1sy9a6na][/url:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Куча аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

Mitsubishi: [b:1sy9a6na]MR 112394[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]То же, но

покороче.[/size:1sy9a6na]

Nissan: [b:1sy9a6na]54618-0E000[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Еще

покороче.[/size:1sy9a6na]

Smart: [b:1sy9a6na]99 92 2588[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Длина как у

ниссановской, но никаких резинок - два шаровых шарнира, абсолютно жесткое

крепление.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Стойки стабилизатора (шкворневая

подвеска):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Direct Parts: [b:1sy9a6na]01061B[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]В оригинале

от Lincoln Navigator.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Амортизатор передний

Волга:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Monroe Reflex: [b:1sy9a6na]E 1110[/b:1sy9a6na]

KYB Excel-G: [b:1sy9a6na]344014[/b:1sy9a6na] (1шт.)

[size=85:1sy9a6na]Все остальное (Hola, Bilstein и т.д.) в списке аналогов к

Каябе, см. Экзист. Кто-нибудь хочет протестировать Tokico G3193 по 297р

штучка? :)[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Амортизатор передний

Соболь:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Для установки с более жесткими пружинами (шнивовские,

21-е и т.д.). По крепежу аналогичен волговскому.[/size:1sy9a6na]

KYB Gas-A-Just: [b:1sy9a6na]554337[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Газовые

однотрубники, жесткие.[/size:1sy9a6na]

Sachs Super Touring: [b:1sy9a6na]311 713[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Масляные двухтрубники, помягче.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Амортизатор задний

Волга:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Monroe Reflex: [b:1sy9a6na]E 1111[/b:1sy9a6na]

KYB Excel-G: [b:1sy9a6na]344275[/b:1sy9a6na] (1шт.)

[size=85:1sy9a6na]Bilstein в списке аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

Monroe Max-Air: [b:1sy9a6na]MA809[/b:1sy9a6na] (комплект, 2шт.)

[size=85:1sy9a6na]Амортизатор от Chevrolet Lumina со встроенным

пневмобаллоном, который можно подкачать компрессором и увеличить

грузоподъемность. На Волгу встает как родной. Лучше заказывать через E-bay:

даже с доставкой получится почти в два раза дешевле. [/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Пружина передней подвески Chevy

Niva:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Умеренно жесткие (толщина прутка 15.7мм) и более

короткие, морда садится на ~5см ниже. [/size:1sy9a6na]

ВАЗ оригинал: [b:1sy9a6na]2123-2902712[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Есть

аналоги от Фобоса, KYB, Suplex.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Пружина передней подвески MB W-126

(замена 21-м \ догонялочным):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Экстремально жесткие (толщина прутка 16.5мм) и скорее

всего будут нуждаться в подрезке.[/size:1sy9a6na]

MB original: [b:1sy9a6na]A 126 321 16 04[/b:1sy9a6na]

KYB: [b:1sy9a6na]RD 1104[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Даже так не сильно

бюджетно.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Рессора Jeep Cherokee (по непроверенным

пока данным встает на Волгу как родная):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Lesjofors: [b:1sy9a6na]61 421 02[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Крайне

небюджетно.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][size=150:1sy9a6na]Рулевое

управление[/size:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Рычаг маятниковый 2410 - 3110 без

ГУР:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW0 3080[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Тип подшипника

пока неизвестен.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Рычаг маятниковый на шарикоподшипниках

(шаровая подвеска под ГУР):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Febest: [b:1sy9a6na]4126-001[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Китай. Качество

неизвестно.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Наконечник рулевой тяги внешний под

ГУР:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW1 4056[/b:1sy9a6na] (1шт.)

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Наконечник рулевой тяги внешний без

ГУР:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW2 4056[/b:1sy9a6na] (1шт.)

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Наконечник рулевой тяги

внутренний:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW1 3052[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Рулевой шарнир (то, что вставляется в

наконечник):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Pilenga:    [b:1sy9a6na]TS-P 1229[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Осторожно,

[url=http&#58;//www&#46;gaz-24&#46;com/forum/viewtopic&#46;php?f=38&amp;p=273004#p273004:1sy9a6na][u:1sy9a6na]с

качеством проблемы[/u:1sy9a6na][/url:1sy9a6na].

[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][size=150:1sy9a6na]Тормозная

система[/size:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]ГТЦ 2410 -

31105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW3 5010[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Задний тормозной цилиндр образца 3102

(тонкий, штуцер 10мм):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Allied Nippon: [b:1sy9a6na]AWC 1802[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Задний тормозной цилиндр образца 24 \

3302 (толстый, штуцер 12мм):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Allied Nippon: [b:1sy9a6na]AWC 1801[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Тормозные диски 3110 -

31105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Allied Nippon: [b:1sy9a6na]АDС 1810V[/b:1sy9a6na] (комплект, 2шт.)

TRW: [b:1sy9a6na]DF4243[/b:1sy9a6na] (комплект, 2шт.)

Pilenga:    [b:1sy9a6na]V 240[/b:1sy9a6na] (комплект, 2шт.)

Bosch: [b:1sy9a6na]0 986 479 347[/b:1sy9a6na] (комплект, 2шт.)

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Передние тормозные колодки 3110 -

31105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Allied Nippon: [b:1sy9a6na]ADB 0795[/b:1sy9a6na] (комплект, 4шт.).

[size=85:1sy9a6na]Бюджетно, качество проверено. Куча аналогов, см.

Экзист.[/size:1sy9a6na]

Allied Nippon: [b:1sy9a6na]ADB 0795 HD[/b:1sy9a6na] (Heavy Duty, комплект,

4шт.). [size=85:1sy9a6na]В чем отличие от обычных пока не известно.

[/size:1sy9a6na]

TRW: [b:1sy9a6na]GDB851.M[/b:1sy9a6na] (комплект, 4шт.)

[size=85:1sy9a6na]Куча аналогов, отличных от приведенных выше Allied

Nippon, т.к. эти колодки в оригинале идут на Honda Legend \ Rover 800. Нам

подходят 100%.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Передние тормозные колодки

3102:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

TRW: [b:1sy9a6na]GDB408[/b:1sy9a6na] \ [b:1sy9a6na]GDB674[/b:1sy9a6na]

(комплект, 4шт.) [size=85:1sy9a6na]Комплекты под этими двумя номерами вроде

бы аналогичные, но разница по цене в пять раз. Не знаю в чем здесь прикол.

Так же есть куча других аналогов, см. Экзист.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Задние тормозные

колодки:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Allied Nippon: [b:1sy9a6na]ABS1801[/b:1sy9a6na] (комплект).

[size=85:1sy9a6na]Бюджетно, качество проверено. В комплекте две колодки с

длинными накладками, две с короткими. Получить четыре коротких для передних

тормозов 24 можно либо укоротив накладки вручную, либо купив лишний

комплект.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Обычный тормозной шланг передний 3110 -

105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Herzog: [b:1sy9a6na]HW6 6025[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Армированный тормозной шланг передний

3110 - 105 (450мм):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Более дешевая альтернатива ЗДТ. Сам шланг - это просто

отрезок определенной длины в стальной оплетке с двумя типовыми штуцерами на

концах. Для адаптации к своей системе надо докупать соответствующие

наконечники. Весь ассортимент можно посмотреть тут: <!-- m --><a

class="postlink" href="http://exist.4-moto.ru/venhill/508">

http://exist.4-moto.ru/venhill/508</a><!-- m -->[/size:1sy9a6na]

Venhill: [b:1sy9a6na]3H0450CA / OR / BU[/b:1sy9a6na] [Сам

шланг][size=85:1sy9a6na]Последние две буквы кодируют цвет

оплетки.[/size:1sy9a6na]

Venhill: [b:1sy9a6na]3/60081S[/b:1sy9a6na] [Наконечник-банджо 10мм под

суппорт. Нержавейка.] [size=85:1sy9a6na]Центральный болт подходит от

старого шланга. [/size:1sy9a6na]

Venhill: [b:1sy9a6na]3/60125FAS[/b:1sy9a6na] [Наконечник-мама М10х1.25 под

тормозную трубку. Нержавейка.]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Армированный тормозной шланг задний

(480мм (?)):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Venhill: [b:1sy9a6na]3H0475CA / OR / BU[/b:1sy9a6na] [Сам шланг]

Venhill: [b:1sy9a6na]3/70125AS[/b:1sy9a6na] [Наконечник-папа М10х1.25,

который идет в тройник на мосту. Нержавейка.]

Venhill: [b:1sy9a6na]3/70125AC[/b:1sy9a6na] [То же, хромированная сталь]

[size=85:1sy9a6na]В два раза дешевле нержавейки, но сталь дерьмовая.

Затягивать аккуратно.[/size:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Передний наконечник под трубку такой же, как и для

передних шлангов: 3/60125FAS[/size:1sy9a6na].

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Железо на

вольвомост:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]20.102[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Тормозной

диск.[/size:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]40.102[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Тормозные

колодки главные, комплект.[/size:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]40.105[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Тормозные

колодки ручника, комплект.[/size:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]18.9772[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Противоскрипные пластины колодок суппорта.[/size:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]18.980[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Комплект

пальцев и распорок колодок суппорта.[/size:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]18.594[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Комплект

пружинок и распорных планок колодок ручника[/size:1sy9a6na]

Scan-tech: [b:1sy9a6na]18.7525[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Распорный \

регулировочный болт колодок ручника.[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][size=150:1sy9a6na]Электрика[/size:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Фара передняя 24 \

2410:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Hella: [b:1sy9a6na]1A6 002 395-071[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]Плоское

стекло, встроенный габарит, хорошо смотрится с хромированной решеткой.

Встает в штатный горшок. Небюджетно.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Стартер

ЗМЗ-406:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Bosch: [b:1sy9a6na]0 001 109 063[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Реле 12В универсальное

4-контактное:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts:    [b:1sy9a6na]75613129[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]15A,

встроенное гнездо для предохранителя. Много аналогов.[/size:1sy9a6na]

Elparts:    [b:1sy9a6na]75613114[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]30А, без

наворотов.[/size:1sy9a6na]

ElParts: [b:1sy9a6na]75613129[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]30A,

встроенное гнездо для предохранителя. Много аналогов. Хорошо подходит для

вколхоживания электровентилятора.[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]75613102[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]70А, аналог

газельного стартерного.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Реле 12В универсальное 5-контактное

(переключающиеся контакты):[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts:    [b:1sy9a6na]75613151[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]30А, много

аналогов[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Предохранители

ножевые:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295405 \ 50295405066[/b:1sy9a6na] 5А, обычный.

[size=85:1sy9a6na](1шт. \ 5шт. в блистере.)[/size:1sy9a6na]

Elparts:    [b:1sy9a6na]50295900[/b:1sy9a6na] 5А, восстанавливаемый.

[size=85:1sy9a6na]После выбивания ресетится кнопочкой.

Небюджетно.[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295410 \ 50295410066[/b:1sy9a6na] 10А, обычный.

[size=85:1sy9a6na](1шт. \ 5шт. в блистере.)[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295902[/b:1sy9a6na] 10А, восстанавливаемый.

Elparts: [b:1sy9a6na]50295415 \  50295415066[/b:1sy9a6na] 15А, обычный.

[size=85:1sy9a6na](1шт. \ 5шт. в блистере.)[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295903[/b:1sy9a6na] 15А, восстанавливаемый.

Elparts: [b:1sy9a6na]50295420 \ 50295420066[/b:1sy9a6na] 20А, обычный.

[size=85:1sy9a6na](1шт. \ 5шт. в блистере.)[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295904[/b:1sy9a6na] 20А, восстанавливаемый.

Elparts: [b:1sy9a6na]50295425 \ 50295425066[/b:1sy9a6na] 25А, обычный.

[size=85:1sy9a6na](1шт. \ 5шт. в блистере.)[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295905[/b:1sy9a6na] 25А, восстанавливаемый.

Elparts: [b:1sy9a6na]50295430 \ 50295430066[/b:1sy9a6na] 30А, обычный.

[size=85:1sy9a6na](1шт. \ 5шт. в блистере.)[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295906[/b:1sy9a6na]  30А, восстанавливаемый.

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Предохранители

пальчиковые:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]50295034[/b:1sy9a6na] 8А

Elparts: [b:1sy9a6na]50295035[/b:1sy9a6na] 16А

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Выключатель стопсигналов ака концевик

педали 2410 - 31105:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]70485061[/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Выключатель

массы:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts:

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]70465020[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Небюджетно.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Провода для

прикуривания:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Elparts:    [b:1sy9a6na]52289848[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]3м, 220А,

алюминиевая жила 16 кв.мм[/size:1sy9a6na]

Elparts: [b:1sy9a6na]52289850[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]3.5м, 350А,

алюминиевая жила 25кв.мм[/size:1sy9a6na]

Elparts:    [b:1sy9a6na]52289764[/b:1sy9a6na] [size=85:1sy9a6na]3.5м, ???А,

медная жила 25кв.мм[/size:1sy9a6na]

[b:1sy9a6na][size=150:1sy9a6na]Жидкости и прочая

хрень[/size:1sy9a6na][/b:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Тормозная жидкость DOT

5.1[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Toyota    original: [b:1sy9a6na]08823-80004[/b:1sy9a6na] (1л).

[size=85:1sy9a6na]Стоит по-божески.[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Масло

моторное:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Esso Ultra (п\с, 10W40, 4л): [b:1sy9a6na]OIL815[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Цена странная, в магазине

дешевле[/size:1sy9a6na]

[color=#4000FF:1sy9a6na][b:1sy9a6na]Антифриз:[/b:1sy9a6na][/color:1sy9a6na]

Chevron Supreme (гликолевый, 4л):     [b:1sy9a6na]OIL3235[/b:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]У меня такой залит :)[/size:1sy9a6na]

[size=85:1sy9a6na]Это для затравки, лучше всего выбирать прямо в каталоге

Экзиста - там огромный раздел всякой автохимии: <!-- m --><a

class="postlink" href="http://www.exist.ru/cat/UCat/7">

http://www.exist.ru/cat/UCat/7</a><!-- m -->[/size:1sy9a6na]//www//www